Introducción al  entorno de  desarrollo

En  este  laboratorio vamos  a  utilizar  Eclipse  como Entorno  de Desarrollo  Integrado (IDE). Es una aplicación con interfaz gráfica de usuario que nos permitirá desarrollar  tanto en lenguaje ensamblador como en C, y depurar  sobre un simulador de la arquitectura ARM o depurar  en circuito sobre una placa con un procesador  de ARM.

Eclipse nos ofrece principalmente la interfaz  gráfica y la gestión de los proyectos.  Para realizar  el resto  de tareas  hace uso de otras  herramientas de GNU: el ensamblador (as), el compilador  (gcc),  el enlazador  (ld)  y el depurador (gdb).  Además,  debemos  tener  en cuenta  que desarrollamos  sobre un PC para  un entorno  con procesador  ARM, y por tanto necesitamos  hacer  compilación  cruzada.  Para  distinguir  las herramientas cruzadas  de las nativas  del PC suele añadírselas  un prefijo que describe la arquitectura objetivo para la que se compila,  en nuestro  caso este prefijo es: arm-none-eabi-.  Estas  herramientas pueden utilizarse  también  directamente desde  un  interprete de línea  de comandos  (terminal  en Linux o Mac OS X o cmd en Windows).  En cualquier  caso, debemos siempre  emplear  la sintaxis  y reglas de programación  propias  de estas herramientas.

I. Creación de  un  proyecto en  Eclipse

Para  todas nuestras  prácticas  deberemos crear un proyecto Eclipse para compilación y depuración  cruzadas  utilizando  el plugin  GNU ARM. Para  ello seguiremos los siguientes pasos:

1.  Abrimos Eclipse haciendo  doble click sobre el icono del escritorio.

2.  Al iniciarse la aplicación nos mostrará una ventana de selección de workspace, como la que la Figura  1.6. Debemos seleccionar un workspace propio, que no es más que un  directorio  en el que Eclipse  guardará información  sobre los proyectos  de todas nuestras  prácticas. Para  que el ordenador  del laboratorio vaya  lo más ágil posible, es conveniente  que pongamos  nuestro  workspace en la carpeta  C:\\hlocal. Es im- portante también  que  siempre  guardemos  una  copia  de nuestro  workspace en un lugar seguro, porque el directorio  hlocal es local al puesto  y común para  todos los usuarios.

3.  Una vez seleccionado se abrirá  la ventana principal  de Eclipse. Si acabamos  de crear el workspace entonces el aspecto  será como el que se muestra  en la Figura  1.7.

4.  Debemos cerrar la pestaña  Wellcome haciendo click en la cruz de la pestaña. Entonces la ventana quedará  como la que muestra  la Figura  1.8, es la perspectiva  C/C++  de Eclipse, que está organizada  de la siguiente manera:

Panel Izquierdo: el explorador de proyectos. Aparecerán  todos los proyectos que tengamos  en el workspace, cuando los tengamos.

Panel  central:  el editor  . Nos permitirá editar  los ficheros que  contendrán el código fuente de nuestros  programas.

Panel derecho. Nos permite explorar los símbolos del proyecto activo (funciones, variables,  etc).

Panel inferior. Tiene varias pestañas,  entre las que destacan  la pestaña  de errores de compilación y la consola. Desde la primera podemos ver los errores y saltar  a la línea de código fuente que los causó haciendo click sobre el error. En la segunda podemos ver los comandos que ejecuta  Eclipse para  hacer la compilación.

5.  Para crear el proyecto seleccionamos File→New→C Project, con lo que se abrirá una ventana como la de la Figura  1.9. Como indica la figura, seleccionamos las opciones ARM Cross Target Application, Empty Project y ARM GCC (Sourcery G++ Li- te). Elegimos el nombre del proyecto y pulsamos Finish. Tendremos  el proyecto vacío visible en el explorador  de proyectos.

6.  Ahora vamos a añadirle  un fichero con el código fuente de nuestro  primer programa en ensamblador. Para  ello seleccionamos  File→New→Source File,  con lo que  se abrirá  una  ventana como  la  de  la  Figura  1.10.  Para  que  Eclipse  tome  el fichero como un fichero fuente con código ensamblador  le ponemos extensión .asm o .S. Una vez creado,  haciendo  doble click sobre el fichero en el panel izquierdo  se abrirá  una pestaña  en editor,  en la que copiamos el código del cuadro 2.

7.  Antes de configurar la compilación de nuestro proyecto vamos a añadir a él un fichero más, que servirá para  indicar al enlazador  cómo debe construir  el mapa de memoria del ejecutable  final. Aprovechamos  para  ver otra  forma de añadir  un fichero al pro- yecto. En el explorador  del proyecto  seleccionamos el proyecto  y pulsamos  el botón derecho del ratón,  y seleccionamos New→File. Se abrirá  una ventana como la de la Figura  1.11, seleccionamos el proyecto  y ponemos ld_script.ld como nombre  del fichero. Una vez creado, lo abrimos en el editor y copiamos el contenido del cuadro 3.

8.  Finalmente debemos  configurar  el proyecto  para  que la compilación  se realice  co- rrectamente. Para  ello seleccionamos el proyecto  en el panel  izquierdo,  pulsamos  el botón  derecho del ratón  y seleccionamos la entrada Properties en la parte  inferior del desplegable. Con ello se abrirá  una ventana como la que muestra  la Figura  1.12. En esta ventana seleccionamos C/C++ Build→Settings y

Debemos comprobar  que en Target Processor está seleccionado arm7tdmi co- mo procesador,  no están  marcadas  ninguna  de las casillas Thumb* y está selec- cionada la opción Little Endian.

Debemos  seleccionar  ARM Sourcery GCC C Linker→General,  y  en  la  casilla Script file (-T) debemos escribir la ruta  al fichero ld_script.ld que hemos añadido al fichero. Podemo seleccionarlo gráficamente pulsando el botón Browse.

9.  Compilamos  el proyecto.  Para  ello seleccionamos Project→Build Project. Acaba- do este paso habremos  obtenido  el ejecutable  final, con extensión  .elf (Executable Linked Format, que se encontrará en el subdirectorio  Debug, dentro  del directorio  de proyecto  de nuestro  workspace.

Figura  1.6: Ventana de selección de workspace.

Figura  1.7: Ventana de eclipse al abrir  un workspace vacío.

Figura  1.8: Ventana de eclipse con la perspectiva  C/C++ sin proyectos.

Figura  1.9: Ventana de creación de C project  de tipo GNU ARM.

Figura  1.10: Ventana de creación de nuevo fichero fuente.

Figura  1.11: Ventana para  añadir  un nuevo fichero al proyecto.

Figura  1.12: Ventana  de propiedades  (properties) del proyecto.

II.   Depuración sobre simulador

Tras  generar  el ejecutable  de nuestro  proyecto,  nos toca  comprobar  que funciona  co- rrectamente. Para  ello usaremos el depurador arm-none-eabi-gdb utilizando  Eclipse como interfaz.  El depurador nos permitirá ejecutar  el programa  instrucción  a instrucción,  po- ner puntos  de parada  (breakpoints),  examinar  registros, memoria, etc. En estas primeras prácticas  no vamos a utilizar  un procesador  ARM real, configuraremos  el depurador para que utilice un simulador.

Hay dos plugins  de Eclipse que nos permiten  hacer  la depuración  con GDB  sobre el ARM: GDB Hardware Debugging y Zylin Embedded debug. El primero  resulta  más sen- cillo para  la depuración  en circuito,  mientras  que el segunda  es más sencillo para  utilizar con el simulador.  Por ello en estas primeras  prácticas  usaremos Zylin.

Para  depurar  nuestro  proyecto  seguimos los siguientes pasos:

1. Abrimos    la    perspectiva    Debug.    Para    ello   seleccionamos    Window→Open Perspective→Debug.   La  apariencia   de  la  ventana  de  Eclipse   cambiará   a  la mostrada en la Figura  1.13. Como  podemos  ver,  está  dividida  en varias  regiones, cada una de ellas con pestañas:

Superior Izquierda: información sobre el proceso de depuración  lanzado. Superior Derecha: pestañas  donde podemos visualizar los registros, las variables, los breakpoints, . . .

Central  Izquierda:  código fuente  en depuración.  Al principio  sólo aparecen  los ficheros que tenemos abiertos  en la perspectiva  C/C++. Se irán abriendo  auto- máticamente nuevas pestañas  si el programa  en ejecución salta a alguna función definida en otro fichero compilado con símbolos de depuración.

Central  Derecha: en principio sólo nos muestra  una lista de los símbolos definidos por el programa.  Es interesante añadir  a este panel una  pestaña  con el código desensamblado. Para  ello seleccionamos Window→Show View→Disassembly.

Inferior: múltiples  pestañas  con distinto  propósito.  Por  ejemplo aquí podemos poner el visor de memoria,  seleccionando Window→Show View→Memory.

2.  Creamos  una  configuración de depuración  para  el proyecto  usando  el plugin Zylin.

Para  ello seleccionamos Run→Debug configurations...,  y se abrirá  una  ventana como  la  mostrada en  la  Figura  1.14.  En  el panel  izquierdo  seleccionamos  Zylin Embedded debug (Native) y pulsamos  el botón  que  está  en la parte  superior  iz- quierda  del panel  ()  para  crear  la configuración.  Deberíamos  tener  una  ventana como la mostrada en la Figura  1.15. Ahora  debemos  rellenar  correctamente las si- guientes pestañas  de la configuración:

- Debugger:  en esta  pestaña  indicamos  el depurador a utilizar.  En  el laborato- rio la ruta  al toolchain  cruzado  se ha  añadido  al path  del usuario,  por  tan- to  basta   con  poner  el  nombre  del  depurador en  la  entrada GDB debugger: arm-none-eabi-gdb.  Además  de  esto,  en  la  parte  superior  podemos  colocar un breakpoint temporal  en donde nosotros  queramos.  Vamos a colocarlo en la dirección del símbolo start, para  ello escribimos *start en el cuadro  Stop on startup at: El resultado  se muestra  en la Figura  1.16.

- Commands:  en esta  pestaña  damos  los comandos  que gdb debe

ejecutar  en la inicialización  al iniciar  la depuración.  En el cuadro  Initialize commands es- cribimos target sim. Esto indica que el objetivo de depuración  es el simulador. En el cuadro Run commands escribimos:

load

run

Esto indica al depurador que cargue el fichero seleccionado la pestaña  princi- pal, leyendo de éste los símbolos de depuración.  La ventana resultante se muestra en la Figura  1.17.

3.  Ya  estamos  listos  para  depurar,   para  ello hacemos  click en el botón  Debug.  Esto guardará la configuración  de depuración  con el nombre  seleccionado en la primera pestaña  e iniciará  una sesión de depuración  con esta configuración. Si más adelante queremos  volver a depurar  este proyecto  no será necesario crear  una  configuración de depuración,  bastará con seleccionar la que acabamos  de crear. La Figura  1.18 nos muestra  el estado inicial que debería tener la ventana en depuración  si hemos seguido todos los pasos:

En la parte izquierda del panel central debemos encontrar el código del cuadro 2, con la primera línea de código tras la etiqueta start marcada  en verde, con una flecha en el marco  izquierdo.  Esto  quiere  decir que el programa  a comenzado correctamente su ejecución simulada  y que se ha detenido  en el breakpoint que hemos puesto  en la dirección de start.

En la parte  derecha del panel central  debemos encontrar el código desensamblado. Es el contenido de la memoria en el entorno  de la dirección de la instrucción actual,  reinterpretada como instrucciones.

4.  Antes  de simular  nuestro  código vamos  a abrir  una  visor de memoria  para  poder evaluar el valor de nuestras  variables.  Para  ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir la pestaña Memory en el panel inferior, si no la tenemos abierta ya (Window→Show View→Memory). Seleccionamos esta pestaña  y añadimos un nuevo monitor pinchando en el icono . Se abrirá  una ventana como la de la Figura  1.19 en la que debemos escribir la dirección a partir  de la que queremos monitorizar  la memoria. Si ponemos la dirección  de descarga,  0x0C000000,  en la que hemos colocado la sección .data, seguida en orden por las secciones .bss y .text, el aspecto de la ventana resultante debe ser similar al mostrado  en la Figura  1.20.

5.  Ahora, para  simular  todo el código se pude pulsar  sobre el icono de Resume  o F8 y después pulsar  sobre el icono de Suspend .

¿Cómo sabemos si  el  código se  ha  ejecutado correctamente? El dato mayor  se ha  escrito  en la posición de memoria  reservada  y etiquetada como Mayor. Se puede comprobar  su valor en el visor de memoria, que habrá  quedado marcado  en rojo como ilustra  la Figura  1.21.

6.  Sin embargo, para entender  mejor el funcionamiento de cada una de las instrucciones conviene realizar  una  ejecución paso a paso. Además,  si el resultado  no es correcto tendremos  que depurar  el código para  encontrar cuál  es la instrucción  incorrecta, para  lo que una ejecución paso a paso nos será muy útil. Para  ello:

Paramos  la simulación  pulsando  el botón  Terminate,  . Se 			habilitará el botón  Remove all terminated launches   que nos permitirá 		limpiar  el panel Debug (a veces no se habilita  este botón,  entonces deberemos 		pinchar  con el bo- tón  derecho del ratón  en la sesión de depuración  y 			seleccionar Terminate and Remove).

Si necesitamos  modificar el código, pasamos  a la perspectiva  C/C++, 		editamos los ficheros, los guardamos  y recompilamos  el proyecto.  Luego 			volvemos a la perspectiva  debug.

Podemos iniciar una sesión de depuración  con la última  configuración 		de depu- ración utilizada  pulsando  el botón .

Para  ejecutar/simular paso a paso tenemos las siguientes opciones:

• Step Over (): ejecuta  hasta  la siguiente instrucción.  Si es una llamada  a subrutina para  después de la ejecución completa  de la subrutina.

• Step Into  (): ejecuta  hasta  la siguiente  instrucción.  Si es una llamada  a subrutina se detiene  en la primera  instrucción  de la subrutina.

• Poner  un Breakpoint (punto  de parada) y reanudar la ejecución pulsando 	el botón Resume . Para  poner un Breakpoint nos ponemos en el margen 	izquierdo de alguna instrucción  (tanto en el panel de código fuente como en el 	panel de desensamblado) y hacemos un doble click. Aparecerá  la marca . 	Podemos  poner varios Breakpoints, la ejecución se detendrá en aquel que se 	alcance primero.

Además, nos interesará observar  los cambios que va realizando  nuestro  programa, para  ello:

• Para  ver cómo va cambiando  el valor de los registros a medida que ejecutamos las instrucciones  usaremos el visor de registros,  que se encuentra en el panel superior  derecho.  Conviene seleccionar para  este visor, con el botón, el layout  horizontal.

• En el visor de memoria veremos los cambios que nuestro  programa  realice sobre la memoria.

Figura  1.13: Perspectiva de depuración.

Figura  1.14: Ventana de configuraciones de depuración.

Figura  1.15: Ventana de creación de una nueva configuración Zylin nativa  para el proyecto.

Figura  1.16: Pestaña debugger de la configuración de depuración  Zylin.

Figura  1.17: Pestaña commands de la configuración de depuración  Zylin.

Figura  1.18: Aspecto inicial de la ventana de depuración.

Figura  1.19: Ventana para  indicar la dirección del monitor  de memoria.

Figura  1.20: Ventana con el aspecto  del monitor  de memoria en la dirección 0x0C000000.

Figura  1.21: Ventana con el aspecto  del monitor  de memoria  tras  la simulación  completa del programa.